# Краткое описание основных параметров скважины

# и исследуемого объекта, цели и задачи исследования.

Исследование проведено посредством замера динамики давлений на приеме насоса. Данное исследование преследовало следующие цели: определение гидродинамических свойств пласта и пластового давления.

Данные по техническим и технологическим параметрам скважины, а также параметрам флюида и коллектора приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Внутренний диаметр НКТ | 62.00 | мм |
| --- | --- | --- |
| Толщина стенки НКТ | 5.50 | мм |
| Глубина кровли пласта | 1660.0 | м |
| Удлинение на глубину кровли пласта | 66.45 | м |
| Глубина измерения давления | 1613 | м |
| Удлинение на глубину измерения давления | 62 | м |
| Интервалы перфорации | 1667,5-1671м; 1679-1683м | м |
| Толщина эфф. пласта | 7.5 | м |
| Пористость пласта | 0.08 | доли |
| Плотность жидкости (нефти; воды) | 0.945; 1.15 | г/см3 |
| Дебит жидкости | 33 | м3/сут |
| Обводненность | 75 | % |
| Сжимаемость жидкости | 4.2 | 1е-5/атм |
| Сжимаемость скелета пласта | 15.2 | 1е-5/атм |
| Вязкость жидкости (нефти, воды) | 1.13; 0.78 | сПз |
| Радиус контура питания | 250 | м |

Обработка результатов измерений

Обзорный график изменения давления, зарегистрированного прибором:

График редактированных давлений:

Определение гидродинамических характеристик проводилось по всему участку кривой изменения давления.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ.

Для определения гидродинамических характеристик пласта и оценки состояния призабойной зоны через скин-фактор использовался метод МДХ.

Для выделения конечного прямолинейного участка использовался режим диагностики:

Расчетные данные

| Пластовое давление (на кровлю пласта) | 73.05 | атм |
| --- | --- | --- |
| Гидропроводность пласта | 6.72 | Д см/сПз |
| Пьезопроводность | 56.56 | см2/с |
| Приведенный радиус скважины | 2173.23 | мм |
| Скин-фактор | -3.00 |  |
| Время стабилизации режима | 767.33 | час |
| Радиус зоны исследования | 337.85 | м |
| Проницаемость | 7.79 | мД |