ВНИИ    ГЕОФИЗИКА

# СЕЙСМОРАЗВЕДКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА СТРУКТУРНЫХ ПОСТРОЕНИЙ

Москва, 1984

УДК/ 550.834.53:551.243.32/

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА СТРУКТУРНЫХ ПОСТРОЕНИЙ И НАДЕЖНОСТИ ВЫЯВЛЕННЫХ И ПОДГОТОВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ДАННЫМ  СЕЙСМОРАЗВЕДКИ МОВ-ОГТ (при работах на нефть и газ). М., НЕФТЕГЕОФИЗИКА, 1984, с.

В «Инструкции по оценке качества структурных построений и надежности выявленных и подготовленных объектов по данным сейсморазведки МОВ-ОГТ (при работах на нефть и газ)» излагаются требования к оценке качества структурных построений по данным сейсморазведки МОВ-ОГТ и порядок оформления документации по оценке качества выявленных и подготовленных антиклинальных структур.

Составители: Киселев В.С., Козлов Е.А.. Захарова Г.А.

Редакторы:  Зайченко В.Ю., Михальцев А.В., Ковалева А.А.

Всесоюзный научно-исследовательский

институт геофизических методов разведки

(ВНИИГеофизика), 1984

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………………………

- Прогнозная оценка точности структурных построений по данным

сейсморазведки……………………………………………………………………….

- Оценка точности сейсморазведочных структурных построений по сопо-

ставлению с данными бурения……………………………………………………….

- Оценка  надежности выявленной и подготовленной структуры…………………...

- Оценка точности определения параметров подготовленной структуры…………..

- Оценка качества сейсморазведочных работ при выявлении и подготовке структур

- Оформление документации по оценке качества структурных построений

Заключение………………………………………………………………………………

Литература……………………………………………………………………………….

Приложения……………………………………………………………………………...

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая «Инструкция по оценке качества структурных построений и надежности выявленных и подготовленных объектов по данным сейсморазведки МОВ-ОГТ (при работах на нефть и газ)» регламентирует требования к оценке качества структурных построений и объектов, которые передаются геологоразведочным организациям под поисково-разведочное бурение в соответствии с «Положением о порядке приема и учета нефтегазоперспективных структур и объектов аномалий типа залежи (АТЗ) и подготовки их характеристик для ввода в ЭВМ, утвержденным приказом Мингео СССР от 26.03. 79 г. №82.

«Инструкция» предназначена для предприятий, ведущих сейсморазведочные работы  на нефть и газ. Приемы оценки распространяются только на антиклинальные структуры.

«Инструкция» разработана по заданию Управления геофизических работ Мингео СССР ВНИИГеофизикой (Киселевым В.С., Козловым Е.А., Захаровой Г.А.) на основе специальных исследований  и литературных источников.

Качество структурных построений, качество выявленных и подготовленных по данным сейсморазведки структур определяется следующими характеристиками:

1. Точностью структурных построений по площади – для поисковых и детальных работ и точностью построений по профилям – для региональных работ и других видов исследований.

2. Точностью определения параметров подготовленных структур.

3. Надежностью выявленных и подготовленных структур.

Количественные оценки указанных характеристик определяются либо по внутренней сходимости данных сейсморазведки (прогнозные оценки), либо по сопоставлению с данными бурения (ретроспективные оценки).

Прогнозные оценки точности структурных построений необходимы для принятия решений по направлениям дальнейших работ на каждой стадии геологоразведочного процесса.

Ретроспективные оценки используются для дальнейшего контроля качества сейсмических построений МОВ-ОГТ.

- ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ СТРУКТУРНЫХ

ПОСТРОЕНИЙ ПО ДАННЫМ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ

  - Прогнозная оценка точности построений по площади характеризуется дисперсией погрешностей структурной карты 2  и складывается из дисперсии погрешностей структурных построений по профилям м2 (ошибка метода) и дисперсии погрешностей интерполяции инт2.

2 =  м2 + инт2

  - Прогнозная оценка точности структурных построений по системе профилей                              (или одному профилю) характеризуется дисперсией погрешностей определения глубин исследуемого горизонта м2 (ошибка метода) и зависит от:

- используемой при интерпретации модели среды;

- ошибок измерения кинематических параметров – времен и скоростей.

  - Истинная модель среды при интерпретации, как правило, не известна и поэтому в полной мере не может быть учтена при прогнозной оценке точности структурных построений. В лучшем случае известен наиболее целесообразный в данных конкретных условиях вид аппроксимации среды.

Способ оценки точности структурных построений должен выбираться     для той аппроксимирующей модели, в рамках которой происходит интерпретация материалов.

Рассматриваются три основные аппроксимирующие модели среды:

а) модель среды, описываемая средними скоростями;

б) пластовая модель;

в) смешанная модель, когда до определенного горизонта среда характеризуется   средними скоростями, ниже – пластовыми.

  - Дисперсия (м2) погрешности глубин r-го горизонта (r = 1, 2, …) в рамках модели средних скоростей оценивается 1 как:

δм2r≃14V2∗δt2+t2∗δv2r,               (1)

где:

V- среднее по площади или по профилю значение средней (эффективной)       скорости в толще, покрывающей r-ый горизонт;

δV2 - дисперсия погрешностей средних (эффективных) скоростей до r-го горизонта;

t - среднее по площади или профилю значение двойного времени пробега волны, отраженной (по нормали) от r-го горизонта;

δt2- дисперсия погрешностей времени t для r-го горизонта.

    - Погрешность параметра t, описываемая дисперсией δt2, включает три   компоненты:

- погрешность измерения времен t (погрешность tм), характеризуемая дисперсией δtн2отклонений времен t горизонта от плавной, осредняющей их, линии или поверхности;

- погрешность корреляции волн tк, характеризуемая дисперсией δtк2;

- погрешность статических поправок за глубину линии приведения tо, описываемая дисперсией δtс2.

δt2=δtм2+δtк2+δtс2                             (2)

Погрешность tм является следствием влияния случайных и остаточного фона регулярных волновых помех на временных разрезах МОВ-ОГТ, случайного недокорректированного разброса времен и амплитуд суммируемых волн, погрешностей снятия времен отражающего горизонта с временных разрезов и т. д..

При хорошем качестве материала, обеспечивающем возможность непрерывного прослеживания волн по замкнутым контурам, дисперсия δtм2оценивается

как дисперсия невязок времен t отражающего горизонта в точках пересечения профилей после увязки сети по одной фазе.

Погрешности корреляции проявляются при неосознанном переходе с фазы на фазу под воздействием погрешностей tк и могут быть вызваны влиянием интерференции волн на временном разрезе, изменением отражающих границ и т. д.

Погрешности корреляции могут существовать и в случае удовлетворительной увязки сети по одной фазе, т.е. не проявляться в точках пересечения профилей и не оцениваться дисперсией невязок времен в этих точках.

Дисперсия ошибок корреляции приближенно определяется так:

δtс212Κ∗Θ2,                                      (3)

где: Θ- период коррелируемой волны на временном разрезе;

К – показатель качества корреляции, устанавливаемый интерпретатором;

К=0 при уверенном прослеживании фазы волны;

К=1 при групповой корреляции в рамках двух фаз;

К=2 при групповой корреляции в рамках трех фаз и т. д.

Оценка ошибок корреляции производится интерпретатором на заключительном этапе обработки материала. На площадях, где намечаются границы изменения качества материала, требующего выбора различного значения параметра «К», оценке точности структурных построений должно предшествовать районирование территории по степени надежности корреляции (по параметру «К»). В пределах выделенных зон погрешность корреляции (а затем и построений) должна определяться независимо.

При сложном материале, характеризующимся сильной изменчивостью параметра К по площади, развитием интерференционных явлений, наличием большого числа разрывов  в прослеживании горизонта и низком отношении сигнал-помеха (менее 2-х) используется способ оценки совместного влияния погрешности tм и ошибок корреляции. Способ основан на обработке материалов «в две руки».

Применяют два варианта обработки «в две руки».

- расчленение исходных данных на две независимые совокупности с обработкой каждой из них отдельно одним и тем же лицом или разными лицами;

- обработка исходных данных независимо двумя разными лицами.

В результате обработки «в две руки» в обоих случаях должны быть построены карты изохрон по исследуемому горизонту.

В первом варианте, применимом при большой кратности наблюдений (= или 12), значения времен снимаются с временных разрезов, полученных по двум различным системам наблюдений, и строятся две карты изохрон. Затем определяется дисперсия расхождений времен между ними. Указанная дисперсия характеризует суммарное влияние ошибок tм и ошибок корреляции tк.

При втором варианте  также получают две карты изохрон и оценивают дисперсию их расхождений (в обоих вариантах обработки «в две руки» предполагается, что одна из карт изохрон соответствует правильной корреляции горизонта).

Погрешности расчета ввода статических поправок за глубину линии приведения (в отличие от статических корректирующих временных сдвигов, определяемых в процессе оптимизации суммирования по ОГТ) как правило, не приводят к невязкам в точках пересечения профилей (расчетная поправка за линию приведения в точке пересечения профилей для каждого из них должна быть одинакова). Величина погрешностей статических поправок зависит от строения зоны малых скоростей (ЗМС) и расположения точки возбуждения сейсмических волн.

При однослойной ЗМС (линия приведения располагается ниже подошвы ЗМС) и возбуждения сейсмических волн на поверхности земли дисперсия δtс2погрешностей расчета и ввода статической поправки определяется по формуле:

δtc2=41Vз2+1Vп2δhз2+4Vп4h−hз2δVп2+4hз2Vз4δVЗ2;             (4)

для случая возбуждения сейсмических волн в скважине под ЗМС по формуле:

δtC2=δtВ2+4Vп4h−hВ2δVп2                                                     (4)

Здесь:

VЗ, hЗ- скорость в зоне и средняя мощность ЗМС;

h- глубина линии приведения;

V- скорость в толще между линией приведения и подошвой ЗМС;

δh2з- дисперсия погрешностей определения мощности ЗМС;

δVз2- дисперсия погрешностей определения скорости в ЗМС;

δVп2- дисперсия погрешностей определения скорости в толще между подошвой  ЗМС и линией приведения;

hВ, talignlВ, δtВ2 - глубина взрывной скважины, вертикальное время и дисперсия его                    определения с учетом сглаживающего эффекта при коррекции случайных временных сдвигов за пункты взрыва.

Оценка точности определения параметров ЗМС и подстилающей толщи (δh2з,δVз2,δVп2) должны соответствовать используемому методу изучения ЗМС (микросейсмокаротаж – МСК, метод преломленных волн и т.д.).

В случае спокойного рельефа и простого строения ЗМС, когда точность расчета статических поправок высока (погрешность – 2-4 мс) дисперсией δtс2 в формуле (2) можно пренебречь.

    - Дисперсия погрешностей средних (эффективных) скоростей определяется различными способами в зависимости от методики структурных построений.

а) В случае использования для построений отдельных значений эффективных скоростей V(х), вычисляемых по профилям, дисперсия δV2характеризует точность единичного определения  и может быть найдена через разброс (невязки) скоростей в точках пересечения профилей.

Ту же величину характеризует дисперсия отклонений (∂V=V−V)

эффективных скоростей от сглаженных их значений (V).

Дисперсия δv2 может быть найдена также с помощью аналитических способов оценки точности  через  дисперсию первичного  разброса времени на годографе [ 9 ].

б) При использовании  для построений сглаженных  значенийэффективных  скоростей, в формулу (1) подставляется величина дисперсии погрешностей сглаженных скоростей, характеризуемая  их разбросом в точках  пересечения  профилей, после  сглаживания скоростей по профилям.

в) Если структурные построения осуществляются с единым скоростным законом для площади V=f(t), то в качестве дисперсии δv2принимается дисперсия отклонений единичных  определений скорости V, представленных в виде совокупности точек V= f(t). От осредняющей зависимости V=f(t). При такой оценке точности  учитываются  возможные, не полностью учтенные влияния горизонтальных изменений по площади.

  - Прогнозная оценка точности построений для r-го горизонта в рамках  пластовой модели среды (δм2)r оценивается как

(δм2)r≃δ02+14r'=1r(Vпл2)r'∗(δΔt2)+(Δt2)r'∗(δvпл.2)r',          (5)

где: r= 0, 1, 2, …, r - номер пласта для горизонта, связанного с его подошвой;

(δм2)r- дисперсия погрешностей  определения  глубин r-ого

горизонта;

δ02 - дисперсия погрешностей глубин верхнего горизонта (r=0),

ниже которого построения осуществляются  с использованием

пластовой модели среды;

(Vпл.)r'−среднее значение  скорости в r пласте

(t)r   -  cредняя временная мощность r-ого пласта ;

(δΔt2)r'  -  дисперсия погрешности определения  временной мощности r-ого пласта;

(δVпл.2)r'- дисперсия определения  пластовой скорости в r-ом пласте.

Формула (5) предполагает наличие нулевого пласта (r=0). Необходимость его выделения	объясняется  отличием  способа  определения точности построения его подошвы от способа  оценки точности построения подошвы нижележащих пластов.

Если верхний (нулевой) горизонт строится по сейсмическим данным, то δ02   определяется  по формуле (1).

Если построения верхнего горизонта  /подошвы ВЧР/ осуществляются на основе данных  структурного бурения, то δ02 определяется как точность этого горизонта по данным бурения.

1.5.1. Дисперсия погрешностей определения параметра ((t)r  складывается из дисперсий погрешностей определения  времени r-ого и (r-1)-ого   горизонтов.

(δΔt2)r=(δt2)r+(δt2)r−1=(δtn2)r+(δtk2)r+(δtn2)r−1+(δtk2)r−1

Cпособы определения дисперсий δtn2 и δtk2 для каждого горизонта описаны выше (см. п.I  4.1).

1.5.2. Оценка точности  пластовой скорости (δVn2) для r-ого пласта в выражении (5) зависит от способа  определения скоростей.

В случае наличия большого (более 6-5)  количества скважин с данными сейсмокаротажных наблюдений в районе с резко выраженными структурными  формами и значительными колебаниями глубин  исследуемого горизонта по площади для сейсмических построений используются усредненные графики изменения пластовых скоростей в зависимости от  глубины залегания пласта (Vпл)r=f(H).

В качестве меры точности определения  пластовых скоростей используется  дисперсия разброса  единичных определений (Vпл)r=f(H), полученных в разных точках района, вокруг  осредненного графика (Vпл)r=f(H).

Для платформенных районов с малыми  изменениями глубин  пластов до горизонтали при построениях с единой  пластовой  скоростной  моделью  по площади с мерой точности определения пластовых скоростей по данным скважинных  исследований  является дисперсия разброса  единичных  определений скоростей относительно  осредненного по району значения  пластовой скорости для данного пласта.

В случае  использования  для построения пластовых  скоростей, найденных в результате  пересчета  эффективных скоростей по формуле Урупова-Дикса, для точности  применяется формула:

(δVпл.2)r≃(δV2)∗Hr−12hr2(1+Δtrtr−1)∗1+Vпл.r∗hrVr−11+Vr−12Vr2∗1+Vпл.r∗hrV2−r−Hr−11−Vпл.r∗hrVr∗Hr,      			  (7)

где: (δV2)r=(δV2)r−1=(δV2);

δV2- дисперсия определения  эффективных скоростей,  принятая одинаковой для кровли и подошвы r-ого пласта;

Hr−1- средняя глубина залегания  (r-1)- ого горизонта  кровля r-ого пласта);

Hr - средняя глубина залегания r-ого горизонта (подошва r-ого пласта);

hr   - мощность r-ого пласта;

(Vпл.)r – скорость в r-ом пласте;

Vr-1,  Vr – эффективные  скорости до кровли и подошвы r-ого пласта;

tr – средняя временная мощность r-ого пласта;

tr-1 – двойное время пробега волн в покрывающей толще до кровли r-ого пласта.

Способы определения дисперсий эффективных скоростей δV2 даны  выше    (см.  раздел 1.4.2).

При пересчете в пластовые скорости сглаженных  эффективных скоростей в формулу (7) подставляется  дисперсия эффективных скоростей  после сглаживания.

При использовании для структурных построений  сглаженных по профилям значенийVпл., значение δVпл.2 может быть найдено  через  разброс (невязки) сглаженных скоростей V пл. в точках пересечения  профилей.

1.6. Прогнозная оценка точности построений r-ого горизонта в случае использования смешанной модели среды определяется формулой (5), в которой  значение δ0.2заменяется  на дисперсию погрешностей построений со средними скоростями (см.раздел 1.4) последнего горизонта, ниже которого используется пластовая модель.

  - Дисперсия погрешностей интерполяции характеризуется выражением:

δинт2≈А122ηγ2∗ПS2,

где: А- амплитуда структуры;

S – площадь структуры;

η- параметр, приближенно равный 2.5; (η2.5).

γ - плотность сети профилей (км/км2).

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ  СТРУКТУРНЫХ

ПОСТРОЕНИЙ ПО СОПОСТАВЛЕНИЮ С ДАННЫМИ БУРЕНИЯ

(ретроспективная оценка)

II.1.Данные глубокого бурения являются внешним  контролем качества сейсмических построений вследствие их существенно большей точности.

Сопоставление данных сейсморазведки и бурения  производится  для одноименного горизонта, при наличии фактического материала, подтверждающего их идентичность; либо для  эквидистантных  поверхностей (геологической и сейсмической) в условиях доказанного сохранения структурных планов единого структурного этажа.

Ретроспективная оценка качества сейсмических построений производится всегда, когда имеются данные бурения, не использованные в оцениваемых сейсмических структурных построениях.

II.2. По данным одной скважины на площади  устанавливается только  величина  расхождений глубин  одноименного горизонта  по сейсморазведке и бурению.

Данные бурения 2-х скважин позволяют установить минимальную оценку амплитуды перегиба слоев в соответствующем  направлении; в частном случае (совпадение направления падения горизонта  по сейсморазведке и бурению  при заложении скважин в своде сейсмической  структуры и на критическом направлении), данные бурения 2-х  скважин могут подтвердить наличие  поднятия, выделенного сейсморазведкой.

Данные бурения 3-4-х скважин  с большой вероятностью  позволяют установить факт наличия или отсутствия поднятия, выделенного  по сейсмическим данным.

II.3. На этапе разведки  месторождения (при наличии 4-х и более скважин) возможно сопоставление  карт горизонта по данным сейсморазведки и бурения.

Точность сейсмических построений в этом случае  оценивается  величиной  дисперсии δб2	, которая определяется  по формуле:

δб2=1Мm=∠м(Hст.−Zбm−ΔZ)2;               (9)

где δб2 - дисперсия случайных расхождений данных сейсморазведки и бурения;

Нсm – отметка глубины горизонта по данным сейсморазведки  в месте нахождения скважины m;

Zбm – отметка  оцененной в скважине m глубины геологической границы, сопоставляемой с данным сейсмическим горизонтом.

M = 1, 2, … М – номера и количество скважин

ΔZ	- среднее значение  расхождений отметок Нсm и Zбm

ΔZ=1M∗m=∠M(Hcm−Zбm)              (10)

II.4. Для выявления сейсмических погрешностей  сейсмических построений (при наличии разбуренных площадей) целесообразно  построение  и обобщение по региону карт  расхождений глубин горизонта по данным сейсморазведки и бурения.

II.5. В ряде случаев при сопоставлении с данными бурения, целесообразно  характеризовать точность определения  превышений сейсмического горизонта.

Определение точности  превышения глубин сейсмического горизонта производится для каждой  пары точек  структурной карты, в которых пробурены скважины.

Дисперсия расхождения превышений горизонта  по данным  сейсморазведки и бурения  определяется по формуле:

δбΔh2=2(M−1)Mm=1M−1m'=rR−1M(Δhm−Δhm')2,                 (11)

где: hm, hm - разность  отметок горизонта по сейсморазведке и бурению в точках расположения скважин с номерами m и  m;

(Δhm=Hcm−Zбm.;Δhm'=Hcm'−Zбm')

m = m = 1, 2, …M.

m,  m -  номер скважины, M5 – общее количество скважин

Величина δбΔh2характеризует  среднеквадратическую  погрешность  превышений сейсмической карты по сопоставлению с данными бурения.

II.6. При необходимости вычисляется дисперсия погрешностей метода:

δH2=δб2−δинт.,2

где δинт.2 оценивается по формуле (8), а δб2 по формуле (9).

III. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ВЫЯВЛЕННОЙ

ИЛИ ПОДГОТОВЛЕННОЙ СТРУКТУРЫ

Надежность выявленной или подготовленной к поисково-разведочному бурению структуры характеризуется  вероятностью Р-того  события, когда  сейсмическая  структура  реально существует (не является ложной).

Оценка осуществляется при наличии  структурных карт и схем.

Надежность (Р) объекта  зависит от:

-    точности структурных построений по данным сейсморазведки δx;

- размеров объекта (амплитуды А, площади S);

- плотности сети профилей ;

- коэффициента  прослеживаемости  целевого  горизонта g;

- априорной вероятности  Р(1) наличия объекта в районе работ;

- порога принятия решения  о наличии  структуры Lпос.2.

Первые четыре фактора определяют величину функции L2, так что:

P=f[L2;    Р(1);   Lпор.2]               (12)

III.I. значение функции L2 определяется как:

L2=(S)12∗νинф.η∗0.31∗Аδх                  (13)

где:  инф. =  · g

η	≈ 2.5.

Величины η и инф. определяют  эффективное  расстояние  между  информативными профилями.

ΔXинф.=ηνинф.,

которое не целесообразно иметь  меньше радиуса  корреляции  погрешностей сейсмических построений lн, т.е.:

ΔXинф.≥ lн                                                 (14)

В соответствии с этим функция L2 не должна быть больше  величины

L2=S12lн∗0.31∗Аδх, т.е.  L2≤Lх2;

Величина радиуса корреляции lн погрешностей сейсмических построений практически  может  определяться как половина средней длины мешающих физических неоднородностей разреза ( в верхней части и ниже), которые необходимо  учитывать  при подготовке структур.

В случае малой коррелированности или отсутствия  фактических данных о радиусе корреляции  погрешностей сейсмических построений в районе исследований, его величину допустимо принимать равной lн ≈ 1.0 км, и для определения функции L2используется формула (13).

При наличии данных о радиусе корреляции погрешностей lн и невыполнении условия (14) для определения L2 используется формула (15).

III.2. Априорная  вероятность наличия объекта Р(1) характеризует  полноту  априорной  информации об объекте до проведения  сейсмических исследований.

В случае наличия  геологических предпосылок существования объекта и отсутствия  указаний на возможность существования объекта по данным комплекса  геофизических методов (магниторазведка,  гравиразведка, электроразведка), предшествовавших сейсмическим исследованиям, априорную вероятность Р(1) следует  принимать  равной Р(1) = 0.1

При наличии указаний на возможность существования  структуры по данным других геофизических методов (исключая сейсмически) априорную вероятность  наличия объекта Р(1) до проведения сейсмических исследований допустимо   принимать равной  Р(1) = 0.2. Заметим, что  использование в качестве априорной вероятности значения Р(1) = 0.1 равносильно тому, что надежности Р всех оцениваемых структур будут располагаться  в диапазоне 0.1 ≤ Р ≤ 1.0.

III.3. Порог принятия решения о наличии структуры Lпос.2 соответствует конкретной  структуре и используется для определения ее надежности Р.

Условием принятия решения о наличии структуры является  выполнение требования: L.2≥ Lпос.2							(16)

Порог Lпос.2 выражается как:

Lпор.2=Sпор.12∗νинф.η∗0.31∗Апор.δн,		                        (17)

где: Апор, Sпор. – пороговые амплитуда и площадь структуры, при превышении  которых объект считается существующим.

Задание порога принятия решений  независимо от размеров исследуемых объектов неизбежно приведет к потере целого  диапазона размеров объектов. Это неприемлемо с практической точки зрения, поскольку задачей  сейсмических работ является  исследование структур в широком диапазоне их размеров. Более  целесообразным  является  задание порога для каждого из объектов, причем пороговые величины Апор. и Sпор. Не должны превышать  соответствующие параметры А и S самого объекта.

В этом случае  условие (16) будет выполнено  автоматически, в рассмотрение будут приниматься  все объекты, однако надежность их будет разная.

С этих позиций порог принятия решения должен быть переменным для разных по величине объектов и целесообразно величины Апор. Sпор. Связывать с точностью определения параметров структуры  следующим образом:

Апор. = А - δА:

Sпор. = S - δs :

Где А, S – - амплитуда и площадь оцениваемой структуры: δА, δs- средне-квадратические значения  погрешностей определения  амплитуды и площади структуры (см.раздел IV).

Указанное условие  выбора  порога соответствует изучению структур, размеры которых по крайней мере не меньше, чем погрешности наблюдений.

В этом случае, величина  Lпор.2функционально связывается  с L.2и оценка  надежности Р(12) будет зависеть только от двух величин: Р(1) и L.2, т.е.

P=f[Р(1);  L2]									(12)

Семейство кривых 	P=f[Р(1);	L2] представлено на рис. 1.

III.4. Практическая оценка надежности Р подготовленной  структуры осуществляется  по графикам на рис.1.

Для этого по формуле (13) определяется  значение L.2. Плотность сети профилей инф. должна быть  в этом случае подсчитана с учетом  всех сейсмических профилей,  имеющихся на структуре (как на этапе выявления, так и подготовки структуры).

В случае наличия данных о радиусе корреляции погрешностей lн невыполнении условия (14) для определения значения  функции L.2 используется формула (15). Величина Р(1) выбирается  в соответствии с п.III.2.

Искомое значение надежности подготовленной структуры Р определяется как ордината точки кривой с параметром Р(1) и абсциссой, равной значению функции L.2.

III.5. Определение надежности  выделенной структуры Рв осуществляется аналогично п.1.4 с учетом  того, что плотность  сети  профилей  в формуле (13) соответствует стадии выделения структуры.

При  выявлении структуры двумя  пересекающимися профилями функция L.2 определяется по формуле: L02=0.3∗Aδн, где А – амплитуда выявленного объекта; 	δн-средне-квадратическая  погрешность сейсмических построений.

IV. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПАРАМЕТРОВ ПОДГОТОВЛЕННОЙ СТРУКТУРЫ

Точность определения параметров подготовленной структуры оценивается по внутренним оценкам  данных  сейсморазведки (прогнозная оценка) и по сопоставлению с данными глубокого бурения (ретроспективная оценка).

IV.I.Прогнозная оценка точности определения  параметров структуры производится только  для подготовленного объекта и оценивается величинами средне-квадратических погрешностей:

- положения свода zo, yo  (по осям);

- амплитуды А ;

- площади s.

IV.1.1. Погрешности положения  свода структуры по осям определяются как:

δzo≈0.20L2∗a									(19)

δyo≈0.20L2∗b									(20)

Погрешность определения  амплитуды структуры

δA≈0.23L2∗A									(21)

Погрешность определения площади структуры

δs≈0.27L2∗S									(22)

В формулах (19) – (22) величина  L2 определяется по формуле (13) или (15).

a, b  - длины большой и малой полуосей.

A, S – амплитуда, площадь структуры.

IV.2. Ретроспективная оценка точности определения параметров структур характеризуется:

- величиной  смещения свода  структуры в плане по данным сейсморазведки по сравнению с данными бурения;

- величиной  подтверждаемости параметров структуры(амплитуда, площадь) по данным  сейсморазведки и бурения.

IV.2.1. Величина смещения свода  сейсмической структуры  относительно структуры по данным бурения определяется  на этапе разведки месторождения (большое количество скважин) и характеризуется  расстоянием  между  экстремальными точками сводов структуры по данным сейсморазведки и бурения.

IV.2.2. Функция  подтверждаемости параметров структуры по данным сейсморазведки и бурения  определяется как

Ω=I−(q−I)2;при0≤q≤1.0ℓ−(q−1)2;при1.0≤q≤∞					(23)

Величина q для случая малого  количества скважин минимум (2-3) этап поисков месторождений нефти и газа), когда по данным бурения  может быть определено  только значение амплитуды и поднятия, определяется как

q=q1=AAб		                        	(24)

При значительном количестве скважин (на этапе разведки месторождения), позволяющих по данным бурения  определять  наряду с амплитудой, еще  и площадь структуры,  используется формула:

g=g2=Ssб12∗AAб						(25)

где: А, Аб – амплитуда структуры по данным сейсморазведки бурения соответственно.

Величина  g – может быть названа коэффициентом амплитудного  соответствия, а значение g2  - коэффициентом амплитуды  площадного соответствия.

График зависимости  = f(g) представлен на рис. 2.

IV.3. На основе обобщения  подтверждаемости параметров  сейсмических структур данными бурения по нефтегазоносному району, области, а иногда и провинции корреляционная зависимость  = f(p), где Р-надежность  подготовленной сейсморазведкой и затем  разбуренной структуры.

Зависимость  = f(p), построенная для района  по фактическим данным, позволяет  прогнозировать  ожидаемую величину   (а, следовательно, g) для каждой вновь подготовленной  сейсморазведкой (но еще не разбуренной) структуры с надежностью Р.

IV.4. Структура, подготовленная сейсморазведкой, считается подтвердившейся данными бурения, если величины:

Λ≤0.6а									(26)

Ω≥0.5									(27)

Поясним, что  поскольку  ретроспективная величина Λприближенно соотносится  с прогнозным значением  δxo(см.5.9),  и приняв неблагоприятный для  сейсморазведки  случай L2≈1.0имеем

3. δxo 0.6а

Это значит, что  с вероятностью  практически равной 1.0 возможные  отклонения сейсмической структуры в плане от истинного положения (величина Λ) не будут превышать 0.6а (см.(26)).

Для того же  неблагоприятного случая  (L2≈1.0) величина δа≈0.23А,а3δа≈0.7

Приняв, что величина А0 близка к истине и оценивая  значение g1 по формуле (24) (именно этот случай  чаще всего будет  встречаться  на практике), имеем

g1=Аб−3δаАб≈0.8

Полученное таким образом значение g1, соответствующее  максимально возможной  ошибке в амплитуде структуры, по графику на рис. 2 дает  = 0.5 (см.(27)).

V.ОШИБКА КАЧЕСТВА СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И ПОДГОТОВКЕ СТРУКТУР

V.I. Прогнозная оценка качества сейсморазведочных работ при подготовке структур на заданной территории (нефтегазоносный район, нефтегазоносная область, нефтегазоносная провинция) определяется   при наличии достаточной выборки структур дифференцированно по структурным этажам и характеризуется следующими значениями:

- надежностью Р средней (по параметрам)  подготовленной  структуры при средней  точности структурных построений;

- надежностью Рв средней выявленной структуры.

- Значение Р и Рв определяются согласно методике, представленной  в разделе III  при средних показателях для заданной  территории:

А – средняя амплитуда структур;

S – средняя площадь структур;

δн- средняя точность построений;

ν- средняя плотность сети профилей (отдельно при выявлении  и подготовке  структур);

q – среднее значение  коэффициента прослеживаемости целевого горизонта;

Р(1) – значение априорной вероятности, как правило принимается  равным Р(1) = 0.1 (см.п.III.2).

При необходимости и наличии достаточного объема  данных оценки величин Р и Рв могут быть дифференцированы по периодам работ и видам  применявшейся методики.

V.2. Конкретная  структура считается  подготовленной  к глубокому  бурению и включается в фонд подготовленных структур (форма 03-ГР) при условии, что ее надежность Р равна, или превышает надежность  Р подготовки структур (по данному структурному этажу) на данной территории.

P≥P	(условие кондиционности работ).

Для новых территорий (или структурных этажей), где подготовка структур находится в начальной стадии,  условием кондиционности работ является Р0.7.

Условием кондиционности работ при выявлении  структур является

Р  0.4. /При условии выполнения п.V.3/.

V.3.  Информативная плотность сети профилей νинф. При подготовке и выявлении структуры должна быть не меньше, чем указанная в таблице ?  . (в зависимости о размеров  структуры и точности построений.

В таблице 1:

Aδн- отношение амплитуды  структуры к средне-квадратической погрешности сейсмических построений;

S – площадь структуры;

Значения в клетках таблицы, стоящие на пересечении рядов и столбцов с соответствующими величинами S и Aδн есть рекомендуемая  минимальная  информативная  плотность сети профилей νинф.= ν* q при выявлении и подготовке структуры с данными размерами.

V. Величина сечения Δа) структурной карты  при сейсмических построениях выбирается  равной Δ ≈ 0.5 δн (и кратной 5 м).

При указанном выборе величины Δ имеет место  следующая приближенная зависимость между  количеством  изолиний, изображающих объект и его  надежностью Р:

- объекты с надежностью Р < 0.265 на структурной карте  не изображаются

- объект, представленный на карте  одной замкнутой изогипсой имеет минимальную  надежность  Рмиn. ≈ 0.265;

- двумя изогипсами Рмиn. ≈ 0.625;

- тремя изогипсами Рмиn. ≈ 0.940;

- четырьмя и более замкнутыми изогипсами имеют надежность Р=1.0.

Допустимая величина шага сечения Δ ≈ 10δн

н- При условии  выполнения п.V.3.

V.5. Ретроспективная оценка качества сейсморазведочных работ при подготовке  структур для заданной территории  исследований (нефтегазоносный район, нефтегазоносная область, нефтегазоносная  провинция) определяется  коэффициентом  подтверждаем ости Кподтв. структур  данными глубокого бурения

Кподтв.=Nподтв.Nподгот.									(28)

где: N подтв. – количество  подтвержденных данными глубокого бурения структур; (см.п.IV.4).

N подгот. – общее количество  подготовленных и разбуренных с определенными результатами структур на заданной территории.

V.6.  Качество работ  по выявлению структур на заданной  территории целесообразно характеризовать коэффициентом подготавливаемости  структур

Кподгот.=Nподгот.Nвыявл.,								  (29)

где N подгот. – количество подготовленных структур  за определенный  период;

N выявл. – количество   выявленных   объектов,  реализовавшихся    в количестве N подг. подготовленных структур за тот же период.

VI.ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВ

СТРУКТУРНЫХ ПОСТРОЕНИЙ

VI.1 В отчет  сейсмические партии,  заверивший работу  по подготовке (или выявлению) структуры включается раздел: «Оценка качества структурных построений», состоящий из подразделов:

а. Точность структурных построений;

б. Оценка точности параметров  подготовленной структуры;

в. Оценка надежности подготовленной (или выявленной структуры)

г. Заключение о кондиционности подготовленной (или выявленной) структуры.

В каждом подразделе приводятся соответствующие  исходные данные, ход подсчета показателей  качества подготовленной (или выявленной) структуры, ее кондиционность.

VI.2. Величины Р и Рв надежности среднего объекта для заданной территории при осредненной методике и точности построений, необходимые для оценки  кондиционности вновь подготовленного (или выявленного) объекта определяются в результате  обобщения фактических данных по данной территории (НГР, НГО, НГИ и т.д.) геологическим отделом геофизического предприятия, ведущего работы на этой территории и утверждаются  вышестоящей организацией.

VI.3. Основные исходные данные и результаты  расчетов по оценке  качества выявления и подготовки структур сводятся в таблицу, приводимую по прилагаемой  форме (приложение 1).

VI.4. Организация, подготовившая структуру, наряду с паспортом структуры, информационной картой и актом передачи структуры в бурение, в те же адреса представляет паспорт качества  подготовки  структуры по форме приложения № 1

VI.5. Ежегодно предприятие, ведущее работы по подготовке структур на данной территории  (ПГО, трест, экспедиция) представляет в адрес Управления геофизических работ Мингео СССР информацию по состоянию фонда  подготовленных структур по форме приложения № 2. В информации в п. 13 указываются – Рср – средний показатель качества подготовленных объектов, определяемый как

Pср.=РiI 						(30)

где Рi  - надежность подготовленного объекта с индексом I = 1,2,….I; I – общее  количество подготовленных объектов за отчетный период.

Кроме того, в ней (п.15) указывается величина вероятности Р среднего объекта при  подготовке  структур на исследуемой территории.

Таблица 1

Информативная плотность сети профилей

νинф.= ν* q      при выявлении и подготовке структур

| AδnS(км2) | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявление структур 15 25 50 100 150 200 400 600 | - 1.41 1.00 0.70 0.57 0.50 0.35 0.29 | 1.62 1.30 0.93 0.65 0.53 0.46 0.32 0.26 | 1.41 1.13 0.80 0.56 0.46 0.39 0.28 0.23 | 1.06 0.84 0.60 0.42 0.34 0.30 0.21 0.17 | 0.85 0.68 0.48 0.34 0.27 0.24 0.17 0.14 | 0.70 0.56 0.40 0.28 0.23 0.20 0.14 0.11 |  |
| Подготовка структур 15 25 50 100 150 200 400 600 | - 2.34 1.86 1.30 1.14 1.04 0.72 0.61 | - 2.19 1.64 1.21 1.05 0.91 0.66 0.59 | 2.4 1.88 1.47 1.10 0.96 0.80 0.58 0.48 | 1.84 1.52 1.14 0.85 0.72 0.60 0.44 0.37 | 1.52 1.26 0.96 0.70 0.58 0.50 0.36 0.30 | 1.28 1.1 0.86 0.58 0.48 0.42 0.30 0.25 |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей «Инструкции…» представлен аналитический  подход к оценке качества подготовленных структур в отличии от методики, разрабатываемой в ЦГЭ Миннефтепрома и основанной на моделировании погрешностей (5).

Для обоснования ряда  положений «Инструкции…» проведены специальные научные исследования.

Особенностями аналитического подхода является простота получения количественных   оценок качества  структурных  построений и оценок качества выявленных и подготовленных  структур,  быстрота получения  конечных результатов, ориентировка в основном на паспортные данные структур (например, при анализе фонда структур) и т.д. Вместе с тем предлагаемые  методы  не отрицают возможности использования для своего осуществления ЭВМ.

Применение настоящей «Инструкции…» позволяет упорядочить и унифицировать качество подготовки структур в нефтегазоперспективных регионах РФ. Одновременно, результаты применения  позволят осуществлять  обоснованную очередность ввода  структур в поисково-разведочное бурение с учетом качества их подготовки, правильность заложения глубоких скважин, выбора их глубины и т.д.