ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ДРЕНИРУЕМЫХ  ЗАПАСОВ  ГАЗА  ПО  ДАННЫМ  ИСТОРИИ  РАЗРАБОТКИ  ЗАЛЕЖИ

Запасы газа представляют одну из наиболее важных характеристик месторождения. Сегодня они оцениваются величиной балансовых или геологических запасов различных категорий, которые характеризуют потенциал месторождения, не зависящий от системы разработки. Известны две группы методов подсчета балансовых  запасов: объемный метод, основыванный на геологической модели, и методы, основанные на истории разработки месторождения. Достоверность объемного метода  зависит от сложности исследуемого объекта, плотности сетки скважин, комплекса ГИС, объемов отбора и исследований керна, вида и объемов сейсмики. Для газовых месторождений достоверность этого метода ниже, чем для нефтяных в связи с меньшей плотностью сетки скважин. В связи с этим, для газовых месторождений большее внимание уделяется методам подсчета, основанным на истории разработки. Достоверность этих  методов зависит не только от качества фактических данных, но и от того насколько балансовые запасы газа охвачены процессом разработки. Другими словами, необходимо знать как изменяется величина дренируемых или вовлеченных в разработку запасов газа. На сегодня нет специальных методов, позволяющих ответить на этот вопрос. В связи с этим, представляется целесообразным дать определение  и предложить ряд методов, позволяющих оценивать динамику вовлеченных в разработку или дренируемых запасов газа.

Дренируемые запасы газа и

дренируемый газонасыщенный объем пласта

Понятие «объем дренажа» и «дренируемые запасы» появились давно 1, 2, 3.  Обычно они использовались приментельно к отдельной скважине. В связи с этим дадим определение этого понятия.

Определение. Дренируемые или вовлеченные в разработку запасы (D) – это та часть балансовых запасов в данный момент времени, которая охвачена фильтрацией вследствие эксплуатации добывающих скважин.

Согласно данному определению, до начала разработки залежи дренируемые запасы равны нулю. После ввода месторождения в разработку величина дренируемых запасов растет по мере увеличения объема дренирования, с одной стороны, и уменьшается в связи с добычей газа и уменьшением газонасыщенного объема. В процессе разработки эти запасы должны стремиться к начальным балансовым за вычетом накопленной добычи. Дренируемые запасы приурочены к определенному газонасыщенному объему, который их вмещает и носит аналогичное название – дренируемый. Поэтому, говоря о вовлеченных в разработку запасах, целесообразно дать определение дренируемому газонасыщенному объему, их вмещающему.

Определение. Дренируемый объем пласта (D) – это та часть газонасыщенного объема залежи в данный момент времени, в котором происходит фильтрация газа вследствие разработки залежи.

Связь между дренируемыми запасами и дренируемым газонасыщенным объемом для газового режима выражается следующей зависимостью:

D (t) = (Pн To/(PoTo)) D (t) –Qдоб (t),

где  	Po – стандартное давление;

To  - стандартная температура;

Pн – начальное пластовое давление;

Qдоб – накопленная добыча газа.

С точки зрения анализа разработки наиболее интересна динамика дренируемого объема пласта, которая характеризует эффективность системы разработки, позволяет судить о правомерности подсчета запасов по падению пластового давления, о начале проявления водонапорного режима и объемах вторгающейся воды.

D(t)

max{D(t)}

Н

1 –

2 –

3 –

t

Рис. 1. Динамика дренируемого газонасыщенного объема пласта

Как уже отмечалось, величина дренируемого объема пласта должна стремиться во времени к начальному газонасыщенному объему (Н) , как это показано на рис. 1. Характер динамики дренируемого объема зависит, с одной стороны, от фильтрационных свойств пласта, его литологического состава, неоднородности, анизотропии, а сдругой стороны, от применяемой системы разработки и темпов ее формирования.

Так, динамика, соответствующая линии 1 на рис.1, характерна для однородного, хорошо проницаемого пласта и (или) для высоко эффективной системы разработки, обеспечивающей быстрый и равномерный ввод запасов в разработку и, как следствие, высокий коэффициент газоотдачи.

Динамика дренируемого объема, соответствующая линии 2 на рис. 1, характерна для менее проницаемого пласта с длительным периодом ввода скважин в разработку. Уменьшение величины дренируемого объема может быть связано с вторжением в залежь пластовой воды или деформацией пласта-коллектора.

Линия 3 на рис.1 характерна для низкопроницаемого литологически неоднородного пласта и (или) низкоэффективную систему разработки с концентрированным размещением скважин и длительным периодом их ввода в эксплуатацию. В случае с литологически неоднородным пластом дренируемый объем может так и не достичь величины всего газонасыщенного объема.

Для анализа динамики дренируемых запасов целесообразно строить их зависимости от суммарной добычи газа или от коэффициента газоотдачи, а также график первой производной дренируемого объема по времени (см.рис. 2) или по добытому количеству газа.

(D)

t

1 –

2 –

3 –

t

Рис. 2. Производная динамики дренируемого объема пласта по времени

Кривые 1, 2 и 3 на рис. 2 производной дренируемого объема по времени корреспондируются с соответствующими зависимостями на рис.1. Зависимость 1 на рис. 2  соответствует быстрому выходу дренируемого объема на постоянную величину, в то время как для кривой 3 характерен длительный прирост объема за счет низкопроницаемых пластов (блоков) или за счет перетоков газа из других объектов. Кривая 3 свидетельствует об уменьшении объема дренирования вследствие вторжения пластовой воды, деформации пласта-коллектора или перетоков в другой пласт. Анализ этих зависимостей дает возможность наглядно увидеть изменение во времени дренируемого объема и соответствующих ему запасов газа в связи с вводом новых скважин, выходом из эксплуатации скважин по различным причинам, обводнением залежи.

Анализ динамики дренируемого объема позволяет также проводить оценку систем разработки по темпу и полноте вовлечения запасов в разработку не только по фактическим данным, когда уже трудно усовершенствовать сложившуюся систему, но и на этапе проектирования. Другими словами, при обосновании систем разработки целесообразно проводить их анализ на темп приращения и полноту охвата балансовых запасов.

Вторым важным преимуществом анализа изменения дренируемого объема является вывод о достаточности отбора для подсчета балансовых запасов с использованием методов, основанных на истории разработки месторождения.

На сегодня нет утвержденных или описанных в литературе методов определения дренируемых запасов в контексте данного определения. Все существующие методы подсчета запасов на основе истории разработки месторождения ориентированы на подсчет балансовых запасов. Так, большинство традиционных методов (по падению средневзвешенного пластового давления, на основе уравнений материального баланса) опираются на пластовое давление, взвешенное по всему газонасыщенному объему. Современные методы, основанные на решении краевых задач теории фильтрации и воспроизведении истории разработки, направлены на уточнение исходной геологической модели, отражающей те же балансовые запасы.

Метод динамических удельных дренируемых объемов пласта.

Новая модификация этого метода, предложенная в работе 4, 7, направлена на определение динамики дренируемых запасов на основе удельных объемов дренирования. Определение. Под удельным объемом дренирования подразумевается некоторый объем пласта, отрабатываемый отдельным вскрытым интервалом, одной скважиной или группой скважин в рассматриваемый момент времени. В общем случае, этот объем является переменным во времени и зависит от геометрии залежи, распределения коллекторских свойств, системы размещения эксплуатационных скважин, времени ввода их в эксплуатацию, изменения дебитов,  наличия вне- и внутрипластовых источников газа, вторжения или закачки в пласт воды или других агентов, а также деформации пласта.

При неравномерном размещении скважин на площади залежи, особенно в случае их концентрированного размещения, последние имеют общие (для двух или нескольких скважин) объемы дренирования. При этом геометрия фильтрационных потоков пластовых флюидов  такова, что выделить изолированные объемы дренирования пласта отдельными скважинами не представляется возможным. Другими словами, группы скважин имеют общие объемы дренирования, разделяющиеся только в области формирования депрессионных воронок отдельных скважин. Тем не менее, эти общие для группы скважин объемы дренирования можно условно разделить на доли, относящиеся к отдельным скважинам, пропорционально дебитам последних.

Метод основывается на дифференциальном уравнении истощения удельного объема дренирования [ 4 ] :

∂(Рi(t)z(Рi))∂qдобi(t)=−PoTплТoαωi(t), 				( 1 )

где  Pi(t) – средневзвешенное пластовое давление по области дренирования i-ой скважины в момент времени t ; z(P) – коэффициент сверхсжимаемости газа, i(t) – удельный газонасыщенный поровый объем пласта, дренируемый i-ой скважиной в момент времени t;      qдоб i (t)- суммарная добыча газа из i-ой скважины в момент времени t.

Уравнение (1) является уравнением касательной к графику зависимости приведенного пластового давления (взвешенного по объему дренирования) от добытого количества газа для i-ой скважины. Дифференциальное уравнение (1) легко записывается в явном виде относительно искомой величины удельного объема дренирования для i-ой скважины. Неизвестной величиной является также величина взвешенного пластового давления по искомому объему дренирования. Для хорошо проницаемых пластов или для относительно равномерных систем размещения скважин можно использовать величины пластового давления. Тогда сущность предлагаемого метода сводится к следущему.

Пусть газовая залежь с неизвестной величиной запасов  Qзап  разрабатывается системой из   N   произвольно расположенных скважин  при газовом режиме. Пусть  некоторая  i- я  скважина  в момент  времени  t  дренирует  объем  пласта  awi (t). Величину этого объема можно определить на основе анализа фактической зависимости Pi/z(Pi) = f (qдобi (t)) с использованием уравнения (1). Для этого интервал времени [0, T], соответствующий периоду истории разработки залежи, разбивается на шаги t. Для каждого временного шага проводится касательная к точке зависимости Pi/z(Pi) = f (qдобi(t)), соотвествующей моменту времени t, который должен характеризоваться отличным от нуля дебитом. Величину удельного объема дренирования awi(t) можно найти с помощью  численного аналога  уравнения касательной (1):

αωi(t)= − PoTплΔqдобi(t)ToΔ(Piz(Pi))							( 2 )

Таким образом, имея фактическую зависимость  приведенного  пластового  давления от  добычи газа  ( Pi/z(Pi)  =  f(qдобi (t)) ) для i-ой скважины, с помощью уравнения ( 2 ) можно вычислить  динамику удельного объема дренирования awi (t) для периода фактической эксплуатации скважины t  [0, T]. Суммирование  удельных объемов дренирования по всем действующим в момент времени  t  скважинам  даст  общий  дренируемый газонасыщенный объем залежи aW(t) в рассматриваемый момент времени:

αΩ(t)=i=1Nαwi(t).							( 3 )

Определение дренируемого объема залежи для всех временных слоев истории разработки t  [0, T], дает возможность построить интегральную кривую aW = aW(t). Эта зависимость характеризует динамику дренируемого объема залежи во времени. Фактический вид этой кривой показан на  рис. 3, полученном в результате обработки данных разработки Ен-Яхинской площади Уренгойского месторождения. Анализ интегральной кривой позволяет относительно легко определить переход разработки залежи во вторую фазу, характеризующуюся  относительно полным охватом газонасыщенного объема залежи дренированием.  Это дает возможность определять начальные запасы газа, соответствующие полному дренируемому объему пласта.

К достоинствам предлагаемого метода можно отнести следующие.  В качестве исходных данных методика использует в основном первичную промысловую информацию по скважинам: изменение пластовых давлений и дебитов по скважинам. Это уменьшает степень влияния субъективного фактора на  погрешность  вычисления запасов. Так, например, нет необходимости вычислять средневзвешенное пластовое давление.  Наряду с общей величиной запасов газа, удается получить их относительное распределение по сетке размещения скважин, динамику дренируемого объема во времени. Этот метод позволяет значительно расширить возможности анализа разработки залежи.

Метод апробирован на основе численного эксперимента. Результаты апробации приведены в работах  4, 9 . Погрешность метода динамических удельных объемов дренирования также зависит только от ошибок определения пластовых давлений и дебитов по скважинам. Он дает хорошие результаты для высоко и среднепроницаемых пластов (k>0.02 мкм2), удовлетворительные - для малопроницаемых пластов (0.02>k>0.002 мкм2) и неудовлетворительные для низкопроницаемых  (k<0.002 мкм2). Метод имеет низкую чувствительность по отношению к замерам дебитов. Погрешность метода остается линейной по отношению к дебитам на протяжении всего периода разработки. По сравнению с традиционным методом, его чувствительность по отношению к погрешностям замера и расчета пластовых давлений на порядок меньше. Это объясняется тем, что объемы дренирования зависят от относительного изменения пластового давления. Другими словами, если систематическая ошибка имеет одинаковый знак, то она практически не оказывает влияние на погрешность в подсчете запасов.

С использованием данного метода определена динамика дренируемого объема и оценены запасы Ен-Яхинской площади Уренгойского месторождения. Результаты суммирования удельных объемов дренирования по скважинам представлены в таблице и на рис. 3. Как видно из графика, характеризующего динамику дренируемого объема, вовлечение запасов происходило в течение шести лет. Прирост запасов происходил практически пропорционально вводу скважин в эксплуатацию. За первые три года в разработку вовлечено 85% запасов, а за следующие три года - 15 %. Начиная с января 1993 года, можно с уверенностью говорить об охвате дренированием всего газонасыщенного объема, который к этому времени составил 7440 млн. м3. С этого момента времени можно обоснованно применять известные методы подсчета запасов, основанные на истории разработки залежи.

Удельные объемы дренирования, приходящиеся на скважину, представляют довольно постоянную величину, зависящую от фильтрационных свойств пласта. Для месторождения эта величина составляет 30 млн.м3 и практически не изменяется во времени.  Для разных участков залежи, соответствующих различным фильтрационным свойствам, удельные объемы дренирования также отличаются.

Таблица

| ДРЕНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПЛАСТА ПО ЗОНАМ УКПГ И В ЦЕЛОМ ПО ЕН-ЯХИНСКОЙ ПЛОЩАДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Динамика дренируемого объема пласта (млн.м3) |  |  |  | Количество действующих скважин |  |  |  | Сред. уд. объем дрениров. на скважину (млн.м3) |  |  |  |
| Время | УКПГ-11 | УКПГ-12 | УКПГ-13 | Ен-Яхин ская | УКПГ-11 | УКПГ-12 | УКПГ-13 | Ен-Яхин ская | УКПГ-11 | УКПГ-12 | УКПГ-13 | Ен-Яхин ская |
| мар.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| июл.85 | 57 | 0 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| янв.86 | 778 | 37 | 0 | 815 | 29 | 1 | 0 | 30 | 27 | 37 | 0 | 27 |
| июл.86 | 1953 | 526 | 119 | 2598 | 53 | 27 | 4 | 84 | 37 | 19 | 18 | 31 |
| янв.87 | 2368 | 690 | 629 | 3687 | 69 | 30 | 19 | 118 | 34 | 23 | 26 | 31 |
| июл.87 | 3074 | 1209 | 1195 | 5479 | 90 | 51 | 44 | 185 | 34 | 24 | 27 | 30 |
| янв.88 | 3169 | 1564 | 1425 | 6157 | 92 | 64 | 51 | 207 | 34 | 24 | 26 | 30 |
| июл.88 | 3336 | 1766 | 1476 | 6577 | 94 | 75 | 57 | 226 | 35 | 24 | 25 | 29 |
| янв.89 | 3411 | 1771 | 1294 | 6476 | 95 | 73 | 48 | 216 | 36 | 24 | 28 | 30 |
| июл.89 | 3432 | 1848 | 1604 | 6884 | 97 | 74 | 62 | 233 | 35 | 25 | 25 | 30 |
| янв.90 | 3453 | 1908 | 1802 | 7162 | 99 | 76 | 59 | 234 | 35 | 25 | 29 | 31 |
| июл.90 | 3185 | 1795 | 2024 | 7005 | 101 | 77 | 75 | 253 | 32 | 23 | 26 | 28 |
| янв.91 | 3295 | 1755 | 2053 | 7102 | 101 | 77 | 76 | 254 | 33 | 23 | 27 | 28 |
| июл.91 | 3091 | 1699 | 2011 | 6801 | 102 | 77 | 76 | 255 | 30 | 22 | 26 | 27 |
| янв.92 | 3211 | 1709 | 1993 | 6912 | 99 | 74 | 76 | 249 | 32 | 23 | 27 | 28 |
| июл.92 | 3271 | 1808 | 2037 | 7115 | 103 | 76 | 76 | 255 | 32 | 24 | 27 | 28 |
| янв.93 | 3337 | 1957 | 2151 | 7446 | 103 | 76 | 76 | 255 | 32 | 26 | 28 | 29 |
| июл.93 | 3222 | 1940 | 2128 | 7290 | 103 | 75 | 78 | 256 | 31 | 26 | 27 | 28 |
| янв.94 | 3228 | 1936 | 2130 | 7294 | 101 | 76 | 77 | 254 | 32 | 25 | 28 | 29 |
| июл.94 | 2968 | 2044 | 2151 | 7163 | 103 | 76 | 77 | 256 | 29 | 27 | 28 | 28 |
| янв.95 | 3092 | 2083 | 2179 | 7354 | 101 | 75 | 75 | 251 | 31 | 28 | 29 | 29 |
| июл.95 | 3217 | 2083 | 1973 | 7273 | 101 | 75 | 70 | 246 | 32 | 28 | 27 | 30 |
| янв.96 | 3201 | 2054 | 2181 | 7436 | 101 | 74 | 75 | 250 | 32 | 28 | 29 | 30 |
| июл.96 | 3185 | 1930 | 2058 | 7173 | 101 | 74 | 75 | 250 | 32 | 26 | 27 | 29 |
| янв.97 | 3139 | 1888 | 2000 | 7026 | 100 | 72 | 72 | 244 | 31 | 26 | 28 | 29 |

Удельные объемы дренирования пласта для скважин УКПГ-11 колеблются в пределах от 22 до 57 млн.м3 , составляя в среднем 34 млн.м3. Для скважин УКПГ-12 пределы изменения удельных объемов дренирования составляют 13-37 млн.м3 со средним значением 26 млн.м3. Удельные объемы дренирования для скважин УКПГ-13 изменяются от 11 до 51 млн.м3, составляя в среднем 28 млн.м3.

Рис. 3. Динамика дренируемого объема Ен-Яхинской площади.

Величины начальных удельных запасов, приходящихся на скважину УКПГ-11, 12 и 13 в  среднем составят соответственно 3.32, 1.94 и 2.15 млрд.м3. Это свидетельствует также об улучшенных свойствах пласта для зоны размещения скважин УКПГ-11 по сравнению с зоной УКПГ-12. Начальные запасы газа Ен-Яхинской площади, соответствующие максимальному дренируемому объему по состоянию на начало 1993 года примем за 100 %. Тогда начальные запасы газа для площадей, дренируемых скважинами УКПГ-11, 12 и 13 соответственно, составят 44.8%, 26.3% и 28.9%. Эти запасов хорошо корреспондируются с величинами, подсчитанными другими методами по падению пластового давления.

СПИСОК  ИСТОЧНИКОВ

- Минский Е.М., Коротаев Ю.П., Зотов Г.А. Определение параметров пласта по кривым восстановления давления в газовых скважинах. Газовая промышленность, № 5, 1959.

- Зотов Г.А., Вишневецкий Н.Н., Тверковкин С.М. Методики оценки запасов мелких месторождений по результатам опытной  эксплуатации одной скважины. НТС ВНИИгаза, вып. 5, Изд. «Недра», 1965.

- Ю.П.Коротаев, Комплексная разведка и разработка газовых  месторождений, Москва, Недра, 1968.

- Колбиков С.В. Подсчет начальных запасов газа методом динамических удельных объемов дренирования.-М.: ИРЦ Газпром, 1996, Обз.информ. Сер. Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений.

- С.Н. Закиров, Теория и проектирование разработки газовых и газоконденсатных месторождений, Москва, Недра, 1989.

- Определение запасов газа по данным опытной эксплуатации системы скважин. Авт.: Ю.П.Коротаев, Л.И.Гутенмахер, Ф.А.Требин, Г.А.Зотов, Ю.А.Поляков. Москва, Недра, 1970.

- Определение начальных запасов газа на основе истории разработки залежи и оценка эффективности их охвата дренированием. - Институт углеводородов и окружающей среды, РАЕН, отчет по договору 93/19 с РАО”Газпром”, 1993.

- Определение начальных запасов газа  на основе истории разработки залежи и оценка эффективности их охвата дренированием.- отчет НИР по договору 257/501-96 с РАО”Газпром”. Москва, ГАНГ им.И.М.Губкина, 1996.

- Колбиков С.В. Методы подсчета запасов по падению пластового давления. – М., «Газовая промышленность», 1999, № 1, с. 18-22.