### ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ

Отчетная документация состоит из трех частей:

- текстовая часть – отчет по созданию геологической модели;

- табличная информация;

- графический материал.

Перечень, наименование и содержание глав отчета соответствует Регламенту по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений РД 153-39.0-047-00, утвержденному в Министерстве природных ресурсов Российской Федерации.

1. Текстовая часть отчета по построению геологической модели содержит следующие основные главы:

- Реферат;

- Введение;

- Геологическое задание;

- Характеристика месторождения:

- Общие сведения;

- Геолого-геофизическая изученность;

- Тектоника;

- Геологическое строение района работ и месторождения;

- Нефтегазоносность;

- Гидрогеологические и геокриологические условия;

- Характеристика ФЕС и толщин пластов;

- Физико-химические свойства пластовых флюидов;

- Результаты испытаний и гидродинамических исследований скважин;

- Запасы углеводородов;

- Краткие сведения о текущем состоянии разработки.

- Цифровая геологическая модель:

- Исходные данные для построения цифровой геологической модели:

- Методика и результаты обработки и интерпретации сейсмических данных;

- Методика и результаты интерпретации данных керна и ГИС;

- Методика и результаты детальной корреляции продуктивных пластов;

- Обоснование выбора объектов и моделей залежей.

- Построение цифровых геологических моделей:

- Построение структурно-тектонической модели;

- Обоснование параметров сетки модели;

- Построение литолого-фациальной модели и распределения ФЕС;

- Построение модели насыщения пласта флюидами;

- Контроль качества модели.

- Заключение

Текст отчета и таблицы подписываются авторами.

2. Табличная информация включает исходные данные и результаты расчетов на ЭВМ. Материалы должны содержать все данные, необходимые для проведения проверки результатов  моделирования обычными экспертными методами.

Шаблоны основных таблиц отчетной документации см. (Приложение 1);.

3. Графический материал должен быть выполнен в общепринятых условных обозначениях.

Базовые составные части графического материала:

1. Схема расположения месторождения на местности с указанием основных водных артерий, населенных пунктов, транспортных и нефтегазопроводных коммуникаций.

2. Сводный геолого-геофизический разрез.

3. Структурные карты по отражающим горизонтам.

4. Карты атрибутов по отражающим горизонтам.

5. Структурные карты по кровле и подошве продуктивных пластов.

6. Структурные карты по кровле и подошве коллектора продуктивных пластов.

7. Схематические геологические профили продуктивных отложений по линиям скважин.

8. Корреляционные схемы по линиям геологических профилей.

9. Карты эффективных толщин коллекторов.

10. Карты эффективных нефтенасыщенных и газонасыщенных толщин.

11. Карты пористости, проницаемости коллектора.

12. Карты пористости, проницаемости по нефтенасыщенной и газонасыщенной частям коллектора.

13. Карты коэффициента нефтенасыщенности, газонасыщенности.

14. Карты Kh.

15. Суммарные карты по пп.10-13 в случае многопластовых месторождений.

16. Сейсмогеологические профили по линии скважин

17. Карты (сетки) распространения продуктивных пластов с размещенными на них проектными и пробуренными нефтяными и нагнетательными скважинами и сводные схемы размещения скважин по месторождению с контурами нефтегазоносности продуктивных пластов.

Дополнительно в графический материал могут быть включены:

- Карты изохрон по отражающим горизонтам.

- Карты средних скоростей.

- Карты интервальных толщин.

Если графический материал выполнен в виде приложения, то на каждом чертеже необходимо указать его название и номер; числовой и линейный масштабы; ориентировку по сторонам света; наименование организаций, производивших разведку и разработку месторождения; должности и фамилии сотрудников, составивших и утвердивших  чертеж, а также их подпись.

### 1. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

В отчете необходимо дать перечень исходных данных, использованных при построении геологической модели:

Информация по скважинам (в табличном виде):

- координаты устьев;

- альтитуды;

- инклинометрия;

- исходный каротаж ГИС;

- интервалы и результаты испытаний и опробований;

- данные лабораторных исследований и описание керна.

Сейсмическая информация:

структурно-тектоническая модель:

- структурные поверхности по опорным горизонтам;

- разрывные нарушения;

- ФЕС в межскважинном пространстве, полученные по результатам атрибутного анализа с коэффициентом  корреляции более 0.7.

Данные интерпретации ГИС (с указанием методов расчета параметров):

- структурные отметки по объектам моделирования;

- послойная интерпретация по объектам моделирования;

- петрофизические зависимости для определения ФЕС коллекторов;

- граничные значения ФЕС;

- модель переходной зоны или J-функция;

- абсолютные отметки ГНК, ГВК, ВНК.

2. ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

ЭТАП 1

СОЗДАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

В концептуальной модели учитываются следующие параметры неоднородностей резервуаров:

- Положение в пространстве и взаимоотношение основных нефтегазоносных горизонтов этажа и характеристику их границ;

- Концептуальную литолого-фациальную модель нефте- газонасыщенных резервуаров и их параметры (ориентацию и размеры песчаных/глинистых тел, минералогию, гранулометрию и т.д.);

- Постседиментационные изменения коллектора, их влияние на первичные свойства и предполагаемые масштабы распространения;

- Анизотропные свойства пород; характеристику трещиноватости резервуара; характеристику разрывной тектоники.

- Прогноз типов ловушек и модель возможной насыщенности.

Построение концептуальной модели включает следующие виды работ:

- интерпретацию данных сейсморазведки 2Д и 3Д, включающую привязку отражающих горизонтов, корреляцию, построение временных поверхностей, выделение разрывных нарушений, перевод в глубину с использованием данных по скважинам, данных ВСП и сейсмокаротажа (согласно методическим указаниям по интерпретации данных сейсморазведки);

- межскважинная корреляция на основе привязки данных ГИС к  сейсмическим горизонтам;

- интерпретацию данных ГИС: выделение различных фаций и фациальных зон с представленными четкими критериями их выделения и выведенными петрофизическими зависимостями для каждого типа пород (согласно методическим указаниям по интерпретации данных ГИС);

- сейсмофациальный, электрофациальный анализ, седиментологическое описание керна;

- изучение возрастных аналогов  и сходных по геологическому строению месторождений.

ЭТАП 2

ПОСТРОЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Объемная цифровая геологическая модель формируется на основе концептуальной модели месторождения.

Построение структурно-тектонической модели включает в себя компьютерную реализацию стратиграфических горизонтов, несогласий, выклиниваний, разрывных нарушений.

На основе этих данных строится трехмерная сетка, учитывающая особенности залегания пластов и модель разрывных нарушений.

Выбор размерности модели по латерали соотносится с плотностью данных по сейсморазведке  и скважинам.

Выбор размерности сетки по вертикали соотносится с шагом интерпретации данных ГИС, а также на основе анализа геолого-статистических разрезов с целью учета всех неоднородностей разреза.

Построение параметрической модели включает в себя распределение литолого-фациальных типов и ФЕС.

На каждом этапе построения параметрической модели используется вариограммный анализ, с помощью которого осуществляется определение вертикальных и горизонтальных неоднородностей разреза. В качестве вводных параметров при моделировании используются результаты аппроксимации экспериментальных вариограмм теоретическим зависимостям.

При моделировании литолого-фациальных зон производится распределение литотипов и фаций на основе созданной концептуальной модели. Далее распределение свойств ведется внутри каждой фациальной зоны.

В зависимости от решаемых задач для распределения фаций, фациальных зон, литотипов, свойств возможно  использование детерминированных либо стохастических алгоритмов. В каждом случае необходимо четкое обоснование их использования.

Детерминированные алгоритмы предназначены для осредненной оценки, подходящей для подсчета запасов, но не для гидродинамического моделирования. Для построения детерминированных моделей необходимо большое количество данных и большая точность определения коллекторских свойств пород.

В отсутствие достаточного количества данных по скважинам целесообразно использовать стохастические алгоритмы, позволяющие отразить основные неоднородности в пласте при наличии сведений о закономерностях распределения ФЕС в объеме резервуара, при этом возможны необоснованные резкие изменения значений в области отсутствия скважинного контроля. При построении модели проницаемости необходимо использовать  комплекс данных, включающий  результаты лабораторных исследований керна, ГДИС, ГИС, добычи.

Моделирование насыщенности необходимо проводить с привлечением данных капиллярометрии (для терригенных коллекторов), что позволяет отразить в модели переходную водонефтяную зону для каждого фациального или литологического типа пород.

Оценка качества параметрической модели осуществляется на основании:

- карт эффективных толщин, эффективной емкости и проницаемости, полученных из 3D модели;

- сравнения гистограмм распределения параметров по модели, по скважинам и по ремасштабированным до размера ячейки скважинным данным по каждой фации; гистограммы распределения не должны изменяться;

- сравнения запасов по модели (объем коллектора, поровый объем, нефтенасыщенный объем) с запасами, полученными детерминистическими методами на основании осредненных значений по пластам;

- визуального анализа вертикальных и горизонтальных срезов моделей, проходящих через скважины и  соответствия значений в модели и по скважинам.

В случае использования стохастических алгоритмов, возможно получение набора равновероятностных реализаций. На основании этой совокупности моделей строятся вероятностные кривые величин запасов углеводородов. Выбор моделей осуществляется по критериям пессимистического, наиболее вероятного и оптимистического вариантов (P10, P50, P90). Контроль качества и выбор модели осуществляется с использованием метода «трубок тока» и других способов.

ЭТАП 3

РЕМАСШТАБИРОВАНИЕ

Ремасштабирование геологической модели для целей гидродинамического моделирования производится с целью сохранения всех вертикальных и горизонтальных неоднородностей пласта.

Для ремасштабирования слоев по вертикали  используются геолого-статистические разрезы песчанистости, пористости и проницаемости в соответствии с построенной геологической моделью.

При отражении латеральных неоднородностей возможно использование нерегулярных сеток.

В более сложном случае используются единицы потока (гидродинамически связанные объемы пород со сходными ФЕС), ремасштабирование производится отдельно в каждой единице потока, с использованием графиков Лоренца и других методов.

ЭТАП 4

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

При передаче геологической модели для создания гидродинамической модели должна осуществляться совместная работа геолога и гидродинамика.

После предварительной адаптации геологической модели,  проводится корректировка геологической модели, обязательными параметрами которой являются проницаемость и нефтегазонасыщенность.

На каждом этапе построения геологической модели осуществляется строгий контроль качества, в случае необходимости с возвращением к предыдущему этапу для корректировки.

## 3.	ЭКСПЕРТИЗА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Экспертиза геологических моделей проводится специалистами отдела моделирования «НОВАТЭК» для подготовки проектно-технологической документации на разработку месторождений и является одним из основных инструментов контроля качества построения геологических моделей.

Экспертиза геологических моделей проводится:

- для цифровых геологических моделей, созданных впервые;

- для геологических моделей на всех стадиях геологоразведочных работ  и разработки месторождения.

Основной целью экспертизы является оценка надежности и достоверности созданной геологической модели в рамках имеющегося количества и качества исходной информации, возможности ее использования в режиме постоянно действующей модели для регулирования разработки.

Объектами экспертизы являются:

- геологическая модель;

- сопроводительная документация по построенной геологической модели

Экспертиза геологических моделей включает выполнение следующих процедур:

- Предварительное ознакомление с объектом моделирования: представленной графической, табличной и текстовой информацией;

- Оценка концептуальной модели: проверка правильности определения условий осадконакопления и вторичных преобразований пород;

- Оценка структурных построений: проверка межскважинной корреляции, структурных карт, карт флюидных контактов, контуров флюидных контактов, и структурно-тектонической модели;

- Оценка параметрических построений: оценка соответствия литофациальной и концептуальной моделей; проверка соответствия распределения литофаций по модели и данным ГСР; сравнение распределения параметров пористости, проницаемости, нефтегазонасыщенности по модели и данным по скважинам; оценка правильности выбора направления анизотропии распределения параметров;

- Оценка соответствия начальных геологических запасов: сравнение геологических запасов по модели с запасами представленными в сопроводительной документации;

- Оценка соответствия геологической модели и ремасштабированной модели: проверка распределения литологии, параметров пористости, проницаемости, нефтегазонасыщенности и сравнение с распределением по литологической модели и данным по скважинам; проверка правильности выбора размеров гидродинамической сетки; сравнение запасов по геологической и ремасштабированной моделям, данная процедура проводится с привлечением специалистов по созданию гидродинамических моделей месторождений УТР КНТЦ.

Основными критериями приемки геологических моделей служат:

- соответствие структурных карт сейсмическим горизонтам;

- соответствие карт флюидных контактов соответствующим абсолютным отметкам в скважинах, допустимая погрешность – не более 0.4 м;

- отсутствие пересечений между структурными картами;

- соответствие контуров картам флюидных контактов;

- соответствие трехмерной цифровой и концептуальной моделей;

- соответствие значений параметров модели данным по скважинам (допускается расхождение до 3 % – в относительных процентах);

- соответствие гистограмм распределений свойств по модели и данным по скважинам в пределах литофациальных зон;

- соответствие минимальных, максимальных и средневзвешенных значений параметров по модели и скважинным данным;

- отсутствие в кубах параметров ячеек со значениями в коллекторах ниже и выше критического;

- отсутствие в кубе нефтегазонасыщенности:

- ниже уровня ВНК (ГВК) – ячеек со значением выше критического;

- выше уровня ВНК (ГВК) – ячеек со значениями ниже критического;

- отсутствие необоснованных аномальных зон и резких изменений значений параметров в соседних ячейках сетки;

- отсутствие необоснованно завышенных/заниженных значений параметров вокруг скважин, вызванных некорректным применением интерполяционных алгоритмов;

- соответствие проницаемости данным исследований керна, ГДИ и добычи;

- соответствие запасов по модели и  утвержденных ГКЗ;

- соответствие геологической и ремасштабированной моделей;

- другие критерии в случае необходимости.

## Приложение 1. ОСНОВНЫЕ ТАБЛИЦЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ОТЧЕТУ ПО ПОСТРОЕНИЮ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Таблица 1 к отчету по построению геологической модели

Паспорт месторождения

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ |  | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. | Название месторождения |  |  |
| 2. | Место расположения |  |  |
| 3. | Недропользователь |  |  |
| 4. | № лицензии недропользователя |  |  |
| 5. | Организация-Исполнитель |  |  |
| 6. | № лицензии Исполнителя на выполнение проектных работ |  |  |
| 7. | Программные продукты, на которых выполнялось моделирование |  |  |
| 8. | Сроки выполнения работы |  |  |
| 9. | Год открытия месторождения |  |  |
| 10. | Год ввода месторождения в разработку |  |  |
| 11. | №№ протоколов утверждений запасов |  |  |
| 12. | №№ протоколов утвержденных проектных документов |  |  |
| 13. | Геологические запасы углеводородов, числящиеся на Государственном балансе, тыс. т |  |  |
| 14. | Извлекаемые запасы углеводородов, числящиеся на Государственном балансе, тыс. т |  |  |
| 15. | Объекты моделирования |  |  |
| 16. | Накопленная | нефти, млн. т |  |
|  | добыча | газа, млн. м. куб |  |
|  |  | воды, млн. т |  |

Таблица 2 к отчету по построению геологической модели

Сведения о геолого-геофизической изученности

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ |  | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. | Число разведочных скважин, шт. | всего |  |
|  |  | в контуре нефтегазоносности |  |
| 2. | Число эксплуатационных скважин, шт. | всего |  |
|  |  | в контуре нефтегазоносности |  |
| 3. | Объем проходки с отбором керна в продуктивных пластах, м |  |  |
| 4. | Вынос керна из продуктивных пластов, м |  |  |
| 5. | Количество исследований керна, участвующих в построении модели, шт | пористости |  |
|  |  | проницаемости |  |
|  |  | водонасыщенности |  |
|  |  | остат. нефтенасыщенности |  |
|  |  | коэф. вытеснения |  |
|  |  | кривых ОФП |  |
| 6. | Количество проб нефти, шт | всего |  |
|  |  | в т.ч. глубинных |  |
| 7. | Объемы сейсморазведочных работ, пог. км/кв. км | МОВ и OГT 2D |  |
|  |  | ОГТ 3D |  |

Таблица 3 к отчету по построению геологической модели

Глубины залегания кровли стратиграфических подразделений в разведочных скважинах

| № СКВ. | СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ИНДЕКС | НАЗВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | ГЛУБИНА, М | АБСОЛЮТНАЯ ОТМЕТКА, М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблица 4 к отчету по построению геологической модели

Краткие сведения об объектах моделирования

| Пласт | Залежь | Тип залежи | Глубина залегания пласта в своде, м |  | Высотное положение, абс. отм, м |  |  | Размеры залежи, м |  |  | Пределы изменения эффективных толщин, м |  | Пределы изменения дебитов скважин, куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | глубина | абс. отм. | ВНК | ГНК | ГВК | длина | ширина | высота | общих | нефтенасыщенных | по жидкости | по нефти |
| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 |

Таблица 5 к отчету по построению геологической модели

Химический состав и физические свойства пластовых вод

| Пласт | Число проб, шт | Плотность воды, г/куб. см | Вязкость, МПа  с | Температура, град. С | Тип вод | Общая минерализация, г/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Таблица 6 к отчету по построению геологической модели

Характеристика толщин и неоднородности объекта моделирования

| Параметр | Показатели |  | Зоны пласта |  |  | Пласт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЧНЗ | ВНЗ | ГНЗ | В ЦЕЛОМ |
| 1 | 2 |  | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4 |
| Общая толщина, м | Среднее |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения | от |  |  |  |  |
|  |  | до |  |  |  |  |
| Эффективная нефтенасыщенная толщина, м | Среднее |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения | от |  |  |  |  |
|  |  | до |  |  |  |  |
| Эффективная газонасыщенная толщина, м | Среднее |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения | от |  |  |  |  |
|  |  | до |  |  |  |  |
| Эффективная водонасыщенная толщина, м | Среднее |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения | от |  |  |  |  |
|  |  | до |  |  |  |  |
| Коэффициент песчанистости, д. ед. | Среднее |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения | от |  |  |  |  |
|  |  | до |  |  |  |  |
| Коэффициент расчлененности, | Среднее |  |  |  |  |  |
| д. ед. | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |
|  | Интервал | от |  |  |  |  |
|  | изменения | до |  |  |  |  |

Таблица 7 к отчету по построению геологической модели

Характеристика фильтрационно-емкостных свойств продуктивных пластов

| Метод определения | Показатели |  | Параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пористость, д. ед | Проницаемость, мД | Нефтенасы-щенность, д. ед | Водонасы-щенность, д. ед. |
| 1 | 2 |  | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| По керну | Количество образцов |  |  |  |  |  |
|  | Среднее |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения | от |  |  |  |  |
|  |  | до |  |  |  |  |
| По ГИС | Количество пластопересечений |  |  |  |  |  |
|  | Среднее |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения | от |  |  |  |  |
|  |  | до |  |  |  |  |
| По ГДИ | Количество исследований |  |  |  |  |  |
|  | Среднее |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |
|  | Интервал | от |  |  |  |  |
|  | изменения | до |  |  |  |  |

Таблица 8 к отчету по построению геологической модели

Свойства пластовой нефти

| Показатели |  | Пласт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество скважин, шт | Количество проб, шт | Среднее значение |
| 1 |  | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| Давление насыщения, МПа |  |  |  |  |
| Вязкость в пластовых условиях, МПа  с |  |  |  |  |
| Вязкость в поверхностных условиях, МПа  с |  |  |  |  |
| Газосодержание, куб. м/т |  |  |  |  |
| Объемный коэффициент, д. ед. |  |  |  |  |
| Температура насыщения парафином, гр. С |  |  |  |  |
| Температура застывания, гр. С |  |  |  |  |
| Массовое содержание, % | серы |  |  |  |
|  | смол |  |  |  |
|  | асфальтенов |  |  |  |
|  | парафинов |  |  |  |
|  | солей |  |  |  |
|  | воды |  |  |  |
|  | мехпримесей |  |  |  |
| Классификация нефти |  |  |  |  |

Таблица 9 к отчету по построению геологической модели

Результаты испытаний и исследований скважин

| Продук-тивный пласт | № СКВ. | Кровля подошва продуктивного пласта (в абс.отм.с учетом искривления), м | Интервал опробо-вания глубина, м абс.отм | Способ вскрытия пласта (тип перфоратора, количество отверстий на 1 м или КИИ) | Диаметр штуцера (диафрагмы), мм динамическиЙ уровень, м | Фактическое время непрерывной работы, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Депрессия, МПа | Дебит нефти, куб. м/сут | Газосодержание нефти, куб. м/сут | Дебит воды |  | Дебит газа, тыс. куб.м/сут конденсата, куб.м/сут | Коэффициент продуктивности, куб. м сут*МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | куб.м/сут | При динамическом уровне, куб.м/сут |  |  |
| 8 | 9 | 10 | 11.1 | 11.2 | 12 | 13 |

Таблица 10 к отчету по построению геологической модели

Запасы углеводородов, состоящие на балансе

| Название документа | № протокола, дата утверждения | Пласт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Геологические запасы, тыс. т | КИН, д. ед. | Извлекаемые запасы, тыс. т |
| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |

Таблица 11 к отчету по построению геологической модели

Сводная таблица подсчетных параметров запасов нефти и растворенного газа

| Пласт | Зона | Категория запасов | Площадь нефтенос-ности, тыс. кв. м | Средняя эффективная нефтенасы-щенная толщина, м | Объем нефтенасы-щенных пород, тыс. куб. м | Коэффициент пористости, д. ед. | Коэффициент нефтенасы-щености, д. ед. | Пересчет-ный коэф-фициент, д. ед. | Плот-ность нефти, г/куб, см | Начальные балансовые запасы нефти, тыс. т | Газовый фактор, куб. м/т | Начальные балансо-вые запасы растворен-ного газа, млн. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Таблица 12 к отчету по построению геологической модели

Сводная таблица подсчетных параметров запасов свободного газа

| Пласт | Зона | Категория запасов | Площадь газонос-ности, тыс. кв. м | Средняя эффектив-ная газонасы-щенная толщина, м | Объем газонасы-щенных пород, тыс. куб. м | Коэффици-ент пористости, д. ед | Коэффициент газонасы-щенности, д. ед. | Начальное пластовое давление, МПа | Пластовое давление на дату подсчета, МПа | Поправка на темпера-туру | Поправка на отклонение от закона Бойля-Мариотта | Началь-ные балан-совые запасы свобод-ного газа, млн. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Таблица 13 к отчету по построению геологической модели

Структура геологических запасов месторождения

| Пласт | Доля запасов от общих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Категория |  |  | Зона |  |  | Нефтенасыщенная толщина, м |  |  |  | Проницаемость, мкм2 |  |  |  |  |
|  | В | С1 | С2 | ЧНЗ | ВНЗ | ГНЗ | 0-4 | 4-8 | 8-12 | >12 | 0.001-0.005 | 0.005-0.015 | 0.015-0.050 | 0.050-0.250 | 0.250-1 |
| 1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.2.1 | 2.2.2 | 2.2.3 | 2.3.1 | 2.3.2 | 2.3.3 | 2.3.4 | 2.4.1 | 2.4.2 | 2.4.3 | 2.4.4 | 2.4.5 |

Таблица 14 к отчету по построению геологической модели

Сопоставление величин подсчетных параметров и запасов нефти, принятых в настоящем отчете и по предыдущему подсчету

| Пласт | Категория | Вариант подсчета запасов | Площадь нефтенос-ности, тыс. кв. м | Средняя нефтенасы-щенная толщина, м | Объем нефтенасы-щенных пород, тыс. куб. м | Коэффициент пористости, д. ед | Коэффициент нефтенасы-щенности. д. ед. | Пересчетный коэффициент, д. ед. | Плотность нефти, г/куб. см | Начальные балансо-вые запасы нефти, тыс. т | Изменение представ-ленных запасов нефти к подсчитан-ным ранее, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | настоящий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прежний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15 к отчету по построению геологической модели

Выполненный комплекс геофизических исследований скважин

| № | № | Методы ГИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | СКВ | ПС | АМ = 0.5 | АО = 0.45 | АО = 1.05 | АО=2.25 | АО=4.25 | АО=8.5 | Микро-зонды | Кавер-номер | Резисти-виметр | ГК | НК | ИК | БК | МБК | АК | ГГК |  |
| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 3.15 | 3.16 | 3.17 | 4 |

В случае если число скважин более 100 данные приводятся по разведочным скважинам.

Таблица 16 к отчету по построению геологической модели

Сведения об освещенности керном продуктивного пласта и объемах выполненных работ

по анализу кернового материала

| Пласт | Количество скважин, шт |  | Толщина продуктивного пласта, м |  |  |  | Проходка с отбором керна, м | Вынос керна, м | Освещенность керном, % |  | Количество определений по образцам керна, шт |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общее | продук. части | общая | эффект. | нефте-насыщ. | газона-сыщ. |  |  | общей толщины | нефтегазона-сыщенной части | порис-тости | прони-цаемости | оста-точной воды | гран. сос-тава |  |
| 1 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9 |

Таблица 17 к отчету по построению геологической модели

Результаты статистической обработки петрофизических анализов керна

| Пласт | Варианты стат. обработки | Петрофизические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пористость, д. ед. |  |  |  | Проницаемость, мД |  |  |  | Остаточная водонасыщенность, д. ед. |  |  |  |
|  |  | среднее | диапазон |  | число образцов | среднее | диапазон |  | число образцов | среднее | диапазон |  | число образцов |
|  |  |  | от | до |  |  | от | до |  |  | от | до |  |
|  | Все образцы керна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выборка по коллекторам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Таблица 18 к отчету по построению геологической модели

Основные петрофизические  зависимости и алгоритмы для определения ФЕС

| Пласты/группы пластов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| петрофизические уравнения и граничные значения параметров |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Aпc, гр | для газа |  |  |  |
|  | для нефти |  |  |  |
| Кп гр, % | для газа |  |  |  |
|  | для нефти |  |  |  |
| Кпр гр, мД | для газа |  |  |  |
|  | для нефти |  |  |  |
| Rп, гр, Омм |  |  |  |  |
| Кп = f(Aпc) |  |  |  |  |
| Кп = f(T) |  |  |  |  |
| Кп = f() |  |  |  |  |
| Кпр = f(Кп) |  |  |  |  |
| Рп = f(Кп) |  |  |  |  |
| Кв = f(Pн) |  |  |  |  |
| Wв=f(Rп) |  |  |  |  |
| Константы |  |  |  |  |
| Rв, Омм |  |  |  |  |
| Св, г/л |  |  |  |  |
| tпл, гр.С |  |  |  |  |
| T ск, мкс/м |  |  |  |  |
| T ж, мкс/м |  |  |  |  |
| ск, г/см3 |  |  |  |  |
| ж, г/см3 |  |  |  |  |

Лист описания геологической модели ( по объектам )

| Наименование | характеристики |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Размерность по горизонтали |  |
| Размерность по вертикали |  |
| Разломы (есть/нет) |  |
| Однородная сетка (да/нет) |  |
| Однородная сетка (если да, то шаг/если нет, то диапазон шага) |  |
| Общее кол-во ячеек в модели |  |
| Методы распределения свойств |  |
| Выполнил |  |
| Дата выполнения |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Таблица 1 к перечню данных

Перечень данных, необходимых к представлению для 
проведения экспертизы геологической модели

| № п/п | СПИСОК ДАННЫХ | ФОРМАТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Схемы корреляции отражающих горизонтов и границ пластов | формат векторной графики |
|  | Список объектов геологической модели | Excel |
|  | Описание передаваемых данных в проекте. | Excel |
|  | Список скважин, (фонд) участвующих в построении модели объекта. Список скважин, исключенных из построения по каким-либо причинам с указанием этой причины. | Excel |
|  | Схема размещения кустов | графический формат |
|  | Координаты устьев скважин | Excel |
|  | Инклинометрия по скважинам исходная | исходный |
|  | Инклинометрия по скважинам рассчитанная | Excel |
|  | Выполненный комплекс ГИС с датой каротажа (исходный) | Excel |
|  | Сшитый и увязанный комплекс ГИС | LAS |
|  | Результаты обработки и интерпретации данных ГИС | Excel,LAS |
|  | Результаты интерпретации данных сейсморазведки |  |
|  | Петрофизические зависимости для всех подсчетных объектов | Excel, Word |
|  | Граничные значения параметров для газа и нефти (Апс, Rп , Кп, Кпр, Кн, Кно, Кг) по объектам | Excel, Word |
|  | Модель переходной зоны | Excel (график+уравнение) |
|  | Данные по перфорации, результаты испытаний (опробований) | Excel |
|  | Данные по добыче | Excel |
|  | Поправки по скважинам и пластам | Excel |
|  | Границы пластов (кровля, подошва) по скважинам в относительных и абсолютных отметках | Excel |
|  | Границы коллекторов (кровля, подошва) по скважинам в относительных и абсолютных отметках | Excel |
|  | По каждой скважине и объекту: hобщ, hэф, hэф_неф, hэф_газ, Кп ср.взв. и Кпр ср. взв. по коллектору, нефти и газу; Кн, Кг | Excel |
|  | Абсолютная отметка ВНК, ГНК, ГВК по объектам в каждой скважине, схема обоснования контактов с указанием интервалов и результатов опробования | Excel |
|  | Средние отметки и диапазон изменения ВНК, ГНК, ГВК по каждому пласту | Excel |
|  | Концептуальная модель | графический формат, ASCII |
|  | Список неучтенных скважин при анализе газожидкостных контактов (изменения контактов при длительной разработке) | Excel |
|  | 2D-модель: Подсчетные планы (по кровле коллектора) по нефти и газу | графический формат |
|  | Карты 2D, которые были использованы при построении кубов параметров: Карты эффективных толщин (коллектора, нефтенасыщенного коллектора, газонасыщенного коллектора) пласта Карты коэффициента пористости по нефтенасыщенным и газонасыщенным коллекторам Карты проницаемости по нефтенасыщенным и газонасыщенным коллекторам Карты Кн, Кг Карты Кh | ASCII, графический формат |
|  | Координаты лицензионного участка, границ построения | TXT |
|  | Внешние и внутренние контуры ВНК, ГНК, ГВК | TXT |
|  | Полигоны зон замещения, зон выклинивания | TXT |
|  | Модель разрывных нарушения | TXT |
|  | Полигоны водоохранных и санитарно-защитных зон | TXT |
|  | Границы категорий запасов (по зонам и суммарные) | TXT |
|  | Структурные сейсмические карты по опорным горизонтам Структурные карты по кровле и подошве пласта Структурные карты по кровле и подошве коллектора Карты флюидных контактов | ASCII, графический формат |
|  | Сетка | Eclipse Grid keywords ASCII |
|  | Геологические кубы:литологического состава и/или песчанистости, пористости, проницаемости, нефтегазонасыщенности, газонасыщенности, нефтенасыщенности, высоты над флюидными контактами, объема ячеек | Eclipse, ASCII |
|  | Карты из 3D-модели: Карты эффективных толщин (коллектора, нефтенасыщенного коллектора, газонасыщенного коллектора) пласта Карты песчанистости пласта Карты расчлененности пласта Карты параметров Кп, Кпр по нефтенасыщенным и газонасыщенным коллекторам, а также карты Кн, Кг Карты линейных запасов по газонасыщенным и нефтенасыщенным коллекторам Карты Kh по нефти и газу. | ASCII, графический формат |
|  | ГСР, укрупненная сетка, ремасштабированные кубы | Eclipse ASCII, ГСР - Графика |
|  | Таблица значений эффективных толщин коллектора по данным скважин (общая, нефтенасыщенная, газонасыщенная) | Excel |
|  | Таблица значений средневзвешенных параметров коллектора (Кп, Кпр по пласту, нефте- и газонасыщенной части) по данным скважин | Excel |
|  | Таблица средневзвешенных значений Кн, Кг по скважинным данным | Excel |
|  | Таблица значений эффективных толщин коллектора по данным скважин из геологической модели (общая, нефтенасыщенная, газонасыщенная) | Excel |
|  | Таблица значений средневзвешенных параметров коллектора (Кп, Кпр по пласту, нефте- и газонасыщенной части) по скважинам из геологической модели | Excel |
|  | Таблица средневзвешенных значений Кн, Кг по скважинам из геологической модели | Excel |
|  | Таблица значений эффективных мощностей коллектора по скважинам из ремасштабированной модели (общая, нефтенасыщенная, газонасыщенная) | Excel |
|  | Таблица значений средневзвешенных параметров коллектора (Кп, Кпр по всему пласту, нефте- и газонасыщенной части) по скважинам из ремасштабированной модели | Excel |
|  | Таблица средневзвешенных значений Кн, Кг по скважинам из ремасштабированной модели | Excel |
|  | Проекты цифровых форматов, согласованные с Заказчиками |  |

Внутренняя структура файлов согласовывается при составлении геологического задания

Для подсчета/пересчета запасов