1.2 Расчет диаметров штуцеров

Изменение режимов нагнетания на поглощающих скважинах обычно достигается путем дросселирования потока за счет установки штуцера в напорную линию/шлейф.

Для выбранного выше диапазона расходов определим значения диаметров штуцирующего устройства. Для однофазного флюида расчет ведется согласно выражению:

q=1,99CDd22235,4065Δpρ,                                              (1)

| где | q | - | расход воды, м3/сут; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CD | - | коэффициент штуцирования; |
|  | d2 | - | диаметр штуцера, мм; |
|  | Δp | - | перепад давления, атм; |
|  | ρ | - | плотность воды, кг/м3. |

Коэффициент штуцирования может быть рассчитан согласно следующему выражению:

CD=d2d1+0,3167d2d10,6+0,025logNRe−4,                                  (2)

| где | d1 | - | внутренний диаметр напорного трубопровода/шлейфа, мм; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NRe | - | число Рейнольдса; |

NRe=ρVd2μ,                                                        (3)

| где | V | - | скорость потока в трубе, м/с; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | μ | - | вязкость воды, Па∙с; |

V=q86400S,                                                       (4)

| где | S | - | площадь поперечного сечения трубы, м2; |
| --- | --- | --- | --- |

S=3,14d1100024.                                                   (5)

Перепад давления:

Δp=p1−p2,                                                        (6)

| где | р1 | - | давление перед штуцером (давление нагнетания на выкиде насоса), атм; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | р2 | - | давление после штуцера (давление на буфере скважины при нагнетании), атм. |